FLUJO COMPLETO — ANACONDA PROMPT

Procesamiento InSAR-SBAS con MintPy v1.6.2

TFM: Zonificación de deformaciones superficiales — Hoya de Loja (2019–2026)

Autores: Adan Saúl Abarca-Abarca & Byron Antonio Bravo-Granda — USGP, Ecuador

---

Todo lo que está en este documento se ejecuta directamente Anaconda Prompt (menú Inicio → buscar "Anaconda Prompt").
---

PASO 0 — CREAR EL ENTORNO CONDA

Ejecuta una sola vez al configurar el equipo por primera vez.

```
conda create -n mintpy python=3.10 -y
conda activate mintpy
conda install -c conda-forge mintpy -y
pip install hyp3-sdk asf-search pyaps3
```

Verifica que MintPy quedó instalado:

```
smallbaselineApp.py --version
```

Debe mostrar algo como: `MintPy v1.6.2`

---

PASO 1 — CONFIGURAR CREDENCIALES

1A. Credenciales ECMWF / ERA5 (corrección troposférica)

Crea el archivo `\~/.cdsapirc` con este contenido:

```
url: https://cds.climate.copernicus.eu/api
key: TU\_KEY\_CDS\_ECMWF
```

> La URL correcta post-2024 es sin `/v2` al final.
> Obtén tu key en: https://cds.climate.copernicus.eu/user/register

1B. Credenciales EarthData (para los scripts Python de descarga)

Regístrate en: https://urs.earthdata.nasa.gov
Usa tu usuario y contraseña en los Scripts 02 y 03.

---

PASO 2 — DESCARGAR INTERFEROGRAMAS (Scripts Python)

Los únicos pasos que usan scripts Python `.py` son la búsqueda y descarga.
Ejecuta desde Anaconda Prompt:

```
conda activate mintpy
cd AQUI\_TU\_RUTA\_BASE/INTERFEROMETRIA\_LOJA

python scripts/01\_buscar\_granules\_ASF.py
python scripts/02\_enviar\_jobs\_HyP3.py
python scripts/03\_descargar\_resultados\_HyP3.py
```

Después de descargar, debes tener en `PROCESO\_OK/` y `PROCESO\_SUR/`
las carpetas de cada interferograma con los archivos:

  - `\*.unw.tif`  — fase desenvuelta

  - `\*.cor.tif`  — coherencia

  - `\*.dem.tif`  — modelo de elevación

  - `\*.lv\_theta.tif` — ángulo de incidencia

  - `\*.unw\_conncomp.tif` — componentes conectados

---

PASO 3 — PREPARAR DIRECTORIO DE TRABAJO

```
conda activate mintpy
cd AQUI\_TU\_RUTA\_BASE/INTERFEROMETRIA\_LOJA/ARTICULO/PROCESO\_OK
```

Copia el archivo de configuración a esta carpeta:

```
copy AQUI\_TU\_RUTA\_BASE/configs/loja\_sbas.cfg .
```

> El archivo `loja\_sbas.cfg` debe estar en `PROCESO\_OK/`, \*\*no\*\* en `inputs/`.

---

PASO 4 — PROCESAMIENTO MINTPY (Órbita Norte, Track 116)

Todos estos comandos se ejecutan en Anaconda Prompt desde `PROCESO\_OK/`.

4A. Cargar datos

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep load\_data
```

Verifica que se creó `inputs/ifgramStack.h5`. Revisa el UNIT:

```
python -c "import h5py; f=h5py.File('inputs/ifgramStack.h5','r'); print(f\['unwrapPhase'].attrs.get('UNIT','NO UNIT'))"
```

Debe decir `radian`. Si dice `meter`, edita el atributo:

```
python -c "import h5py; f=h5py.File('inputs/ifgramStack.h5','a'); f\['unwrapPhase'].attrs\['UNIT']='radian'; print('Corregido')"
```

4B. Modificar red interferométrica

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep modify\_network
```

Revisa la figura generada en `pic/` para confirmar conectividad de la red.

4C. Punto de referencia

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep reference\_point
```

Anota las coordenadas Y/X que aparecen en pantalla. Deben coincidir
con una zona estable y de alta coherencia temporal.

> Estudio original: y=434, x=180 | γ temporal = 0.96

4D. Inversión de red SBAS

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep invert\_network
```

Tarda entre 30 min y 2 horas según el equipo.
Al terminar verifica: `number of reliable pixels` (estudio: 170,975 px con γtc ≥ 0.30)

4E. Corrección troposférica ERA5

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep correct\_troposphere
```

Descarga automáticamente archivos ERA5 de ECMWF. Puede tardar varias horas
la primera vez (una descarga por fecha de adquisición).

Si falla con error de URL, verifica `\~/.cdsapirc`:

```
python -c "import cdsapi; c=cdsapi.Client(); print('CDS OK')"
```

4F. Corrección de error DEM

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep correct\_topography
```

4G. Estadísticas residuales y fecha de referencia

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep residual\_RMS
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep reference\_date
```

4H. Calcular velocidad

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep velocity
```

Al terminar existe `velocity.h5` en `PROCESO\_OK/`.

4I. Geocodificar (si los datos no están ya en coordenadas geográficas)

```
smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg --dostep geocode
```

> Con HyP3 los datos ya vienen geocodificados, este paso puede omitirse.

---

PASO 5 — EXPORTAR GEOTIFF (Norte)

```
save\_gdal.py geo\_velocity.h5 velocity -o velocidad\_norte\_mmyr.tif
```

Si `geo\_velocity.h5` no existe (datos ya geocodificados por HyP3):

```
save\_gdal.py velocity.h5 velocity -o velocidad\_norte\_mmyr.tif
```

Verifica el resultado:

```
gdalinfo velocidad\_norte\_mmyr.tif
```

---

PASO 6 — PROCESAMIENTO ÓRBITA SUR (Track 142)

Repite los Pasos 3 al 5 cambiando a la carpeta `PROCESO\_SUR/`
y usando el archivo de configuración `loja\_sur.cfg`.

```
cd AQUI\_TU\_RUTA\_BASE/INTERFEROMETRIA\_LOJA/ARTICULO/PROCESO\_SUR
copy AQUI\_TU\_RUTA\_BASE/configs/loja\_sur.cfg .
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep load\_data
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep modify\_network
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep reference\_point
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep invert\_network
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep correct\_troposphere
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep correct\_topography
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep residual\_RMS
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep reference\_date
smallbaselineApp.py loja\_sur.cfg --dostep velocity
save\_gdal.py velocity.h5 velocity -o velocidad\_sur\_mmyr.tif
```

---

PASO 7 — MOSAICO DE VELOCIDADES

El mosaico se realiza en ArcMap o QGIS:

  - Carga `velocidad\_norte\_mmyr.tif` y `velocidad\_sur\_mmyr.tif`.

  - Calcula la mediana de cada raster en la zona de solapamiento
(Y = 9,542,940 — 9,552,360 m UTM17S).

  - Calcula el offset:

    - Mediana Norte en solap: −19.76 mm/año

    - Mediana Sur en solap:   +10.96 mm/año

    - Offset = −30.72 mm/año (aplica a la órbita Sur)

  - Suma el offset al raster Sur y combina con el Norte usando
Mosaic to New Raster (ArcMap) o Merge (QGIS Raster Calculator).

  - Resultado final: `velocidad\_COMPLETA\_mmyr.tif`

---

PASO 8 — VISUALIZACIÓN RÁPIDA EN MINTPY

Ver el mapa de velocidades desde Anaconda Prompt:

```
view.py velocity.h5 velocity --colormap RdBu\_r --vlim -0.05 0.015 --save --dpi 300
```

Ver serie de tiempo en un pixel específico (y=434, x=180):

```
tsview.py timeseries\_ERA5\_demErr.h5 --yx 434 180
```

Ver coherencia temporal:

```
view.py temporalCoherence.h5 --colormap gray --vlim 0 1
```

---

SOLUCIÓN DE ERRORES FRECUENTES

| Error | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| `unknown satellite S1C` | MintPy no reconoce Sentinel-1C | Edita `prep\_hyp3.py`, agrega `'S1C'` a la lista de satélites |
| `UNIT = meter` en ifgramStack | HyP3 escribe unidades incorrectas | Corrección manual en Paso 4A |
| Error de URL CDS/ECMWF | API URL cambió post-2024 | Usa `https://cds.climate.copernicus.eu/api` (sin /v2) |
| `weightFunc = var` colapsa coherencia | Incompatible con HyP3 geocodificado | Cambia a `weightFunc = no` en el .cfg |
| Gap S1B diciembre 2021 | 102 días sin datos | Normal — `skip\_date` = 0 lo cubre automáticamente |
| `smallbaselineApp.py` no reconocido | PATH de entorno conda incorrecto | Usa `conda activate mintpy` primero; no usar PowerShell |

---

Documento generado como parte del repositorio público del TFM.
USGP — Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, 2025.

MANUAL DE REPLICACIÓN

Análisis InSAR-SBAS de Deformaciones Superficiales con MintPy

Hoya de Loja, Ecuador (2019–2026)

Autores: Adan Saúl Abarca-Abarca · Byron Antonio Bravo-Granda
Institución: Universidad San Gregorio de Portoviejo (USGP), Ecuador
Versión: 1.0 — Junio 2025

---

¿QUÉ CONTIENE ESTE REPOSITORIO?

Este repositorio documenta el flujo de trabajo completo para reproducir el análisis
InSAR-SBAS de deformaciones superficiales de la Hoya de Loja publicado como parte
del TFM de maestría en Prevención y Gestión de Riesgos de la USGP.

El flujo tiene dos partes diferenciadas:

  - Scripts Python (carpeta `scripts/`) — solo para buscar y descargar imágenes SAR.

  - Comandos Anaconda Prompt (`docs/FLUJO\_ANACONDA\_PROMPT.md`) — todo el procesamiento MintPy.

---

REQUISITOS DE SOFTWARE

| Software | Versión | Obtención |
| --- | --- | --- |
| Anaconda / Miniconda | cualquiera reciente | https://www.anaconda.com |
| MintPy | 1.6.2 | vía conda-forge |
| HyP3 SDK | última | vía pip |
| ASF Search | última | vía pip |
| PyAPS3 | 0.3.7 | vía pip |
| ArcMap / QGIS | cualquiera | para mosaico final |

Sistema operativo probado: Windows 10/11 (64-bit)
El flujo es compatible con Linux/macOS cambiando las rutas de `\\` a `/`.

---

REQUISITOS DE CUENTAS (gratuitas)

Necesitas crear dos cuentas antes de empezar:

1. NASA EarthData (para descargar imágenes Sentinel-1 y usar HyP3)
→ https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new

2. ECMWF Copernicus CDS (para descargar datos ERA5 de corrección troposférica)
→ https://cds.climate.copernicus.eu/user/register
→ Después de registrarte, obtén tu API key en tu perfil de usuario.

---

INSTALACIÓN RÁPIDA

Abre Anaconda Prompt y ejecuta:

```
conda create -n mintpy python=3.10 -y
conda activate mintpy
conda install -c conda-forge mintpy -y
pip install hyp3-sdk asf-search pyaps3
```

Verifica:

```
smallbaselineApp.py --version
```

Configura tu API key de ECMWF. Crea el archivo `C:/Users/TU\_USUARIO/.cdsapirc`
con este contenido:

```
url: https://cds.climate.copernicus.eu/api
key: TU\_KEY\_AQUI
```

---

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

```
insar-sbas-hoya-loja/
│
├── scripts/                      ← Scripts Python (búsqueda y descarga)
│   ├── 01\_buscar\_granules\_ASF.py
│   ├── 02\_enviar\_jobs\_HyP3.py
│   └── 03\_descargar\_resultados\_HyP3.py
│
├── configs/                      ← Archivos de configuración MintPy
│   ├── loja\_sbas.cfg             ← Órbita Norte (Track 116)
│   └── loja\_sur.cfg              ← Órbita Sur (Track 142)
│
├── docs/                         ← Documentación
│   ├── FLUJO\_ANACONDA\_PROMPT.md  ← Todos los comandos de procesamiento
│   └── MANUAL\_REPLICACION.md     ← Este archivo
│
├── README.md
├── requirements.txt
└── environment.yml
```

---

PARÁMETROS DEL ESTUDIO ORIGINAL

Si quieres replicar exactamente los resultados publicados, usa estos parámetros:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Satélite | Sentinel-1A/B/C, banda C, modo IW, polarización VV |
| Dirección de vuelo | Descendente |
| Órbita Norte | Track 116 — 215 adquisiciones — 418 interferogramas |
| Órbita Sur | Track 142 — 216 adquisiciones — 389 interferogramas |
| Período | 2019-10-07 a 2026-03-10 |
| Resolución final | ~80 m (looks 20×4) |
| Sistema de coordenadas | EPSG:32717 (UTM Zona 17S) |
| Δt máximo | 120 días |
| Δ⊥ máximo | 500 m |
| Coherencia mínima red | 0.4 |
| Coherencia temporal mínima | 0.30 (para mapa final) |
| Corrección troposférica | ERA5 vía PyAPS3 |
| Corrección topográfica | DEM error (Fattahi & Amelung, 2013) |
| Punto de referencia | y=434, x=180 — γ temporal = 0.96 |

Resultados verificados:

  - Píxeles coherentes: 170,975 (γtc ≥ 0.30)

  - Velocidad mediana: −16.5 mm/año

  - Velocidad mínima: −86.7 mm/año

  - Velocidad máxima: +112.2 mm/año

  - Kruskal-Wallis entre litologías: H = 28,949.09, p < 0.001

---

FLUJO RESUMIDO PASO A PASO

```
\[1] Instalar entorno conda + MintPy
        ↓
\[2] Script 01: buscar granules en ASF Vertex (Python)
        ↓
\[3] Script 02: enviar pares a HyP3 para procesamiento (Python)
        ↓
\[4] Script 03: descargar interferogramas completados (Python)
        ↓
\[5] Anaconda Prompt: smallbaselineApp.py loja\_sbas.cfg  (paso a paso)
    load\_data → modify\_network → reference\_point → invert\_network
    → correct\_troposphere → correct\_topography → velocity
        ↓
\[6] Exportar GeoTIFF con save\_gdal.py
        ↓
\[7] Repetir pasos 5-6 para Órbita Sur
        ↓
\[8] Mosaico en ArcMap/QGIS + corrección de offset
        ↓
\[9] Análisis estadístico: clasificación cinemática, Kruskal-Wallis
```

Para el detalle completo de cada paso, consulta:
`docs/FLUJO\_ANACONDA\_PROMPT.md`

---

ADAPTACIÓN A OTRAS ÁREAS DE ESTUDIO

Para aplicar esta metodología a otra región:

  - Modifica el AOI en `scripts/01\_buscar\_granules\_ASF.py`:
Cambia `AOI\_WKT` con el polígono WKT de tu área de interés.

  - Ajusta los tracks: busca en ASF Vertex (https://search.asf.alaska.edu)
qué órbitas relativas cubren tu área.

  - Modifica las rutas en `configs/loja\_sbas.cfg`:
Reemplaza `AQUI\_TU\_RUTA\_BASE` con tu directorio real.

  - Ajusta el período: cambia `FECHA\_INICIO` y `FECHA\_FIN` en el Script 01.

  - Selecciona tu punto de referencia: elige una zona estable (roca dura,
sin subsidencia conocida) con coherencia temporal alta.

---

CITAR ESTE TRABAJO

Si utilizas este repositorio o metodología en tu investigación, cita:

> Abarca-Abarca, A. S., \& Bravo-Granda, B. A. (2025). \*Zonificación de
> deformaciones superficiales mediante análisis InSAR-SBAS (2019–2026)
> en la Hoya de Loja\*. Trabajo de Fin de Máster, Universidad San Gregorio
> de Portoviejo, Ecuador.

---

REFERENCIAS METODOLÓGICAS CLAVE

  - Berardino, P., Fornaro, G., Lanari, R., & Sansosti, E. (2002). A new algorithm
for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR
interferograms. IEEE TGRS, 40(11), 2375–2383.
https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.803792

  - Yunjun, Z., Fattahi, H., & Amelung, F. (2019). Small baseline InSAR time
series analysis: Unwrapping error correction and noise reduction. Computers
& Geosciences, 133, 104331.
https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.104331

  - Jolivet, R., Grandin, R., Lasserre, C., Doin, M. P., & Peltzer, G. (2011).
Systematic InSAR tropospheric phase delay corrections from global meteorological
reanalysis data. GRL, 38, L17311.
https://doi.org/10.1029/2011GL048757

  - Fattahi, H., & Amelung, F. (2013). DEM error correction in InSAR time series.
IEEE TGRS, 51(7), 4249–4259.
https://doi.org/10.1109/TGRS.2012.2227761